Percepcja wzrokowa i komfort widzenia a właściwy

dobór papieru drukowego

Dariusz Karp, Tadeusz Przerwa -Tetmajer

Ze względu na specyfikę ludzkiego układu wzrokowego dobór papieru i druku o odpowiednich parametrach optycznych ma kluczowe znaczenie dla czytelności tekstu. Ma również znaczenie dla jakości procesu czytania, pozornie prostej czynności, której złożoność wciąż jednak zaskakuje badaczy.

Do pełnego opisu procesu postrzegania i rozumienia tekstu nie wystarcza bowiem znajomość budowy optycznej aparatu wzrokowego, ale także (a może przede wszystkim) złożonych procesów neurofizjologicznych, zachodzących w siatkówce oka, korze wzrokowej i innych regionach mózgu, odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji obrazowej. Sytuację komplikuje również odkrywanie wciąż nowych zespołów dysfunkcji, polegających na nadmiernej lub niewystarczającej wrażliwości na bodźce wzrokowe, przykładem może być dysleksja. Niniejsze opracowanie jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaki papier jest najlepszy do danego celu w aspekcie czytelności i   komfortu  widzenia. W oparciu o dostępną literaturę podjęto także próbę scharakteryzowania wybranych zaburzeń procesu widzenia, wraz z zaleceniami odnośnie stosowanych parametrów optycznych druku.

Weryfikację przedstawionych tez i zaleceń umożliwią szczegółowe badania nad wpływem doboru odpowiednich własności papieru i druku pod kątem optymalnego wykorzystania możliwości aparatu wzrokowego oraz poprawienia sytuacji osób z zaburzeniami widzenia. Przygotowania do badań, (mających objąć liczną grupę osób z różnych grup wiekowych i zawodowych) już się rozpoczęły, a autorzy wyrażają nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będą mieli możliwość podzielenia się ich wynikami z gronem czytelników „Świata Poligrafii."

Czynniki  wpływające  na  czytelność druku i komfort widzenia

Według  J.   Młodkowskiego , za czytelność druku uznaje się taki zbiór jego właściwości i okoliczności towarzyszących samemu procesowi czytania (np. odległość tekstu od oczu, oświetlenie), który wywołując   reakcje narządu  widzenia zgodne z jego właściwościami fizjologicznymi,  sprzyja jednocześnie szybkości i bezbłędności samego procesu, opóźnia wystąpienie zmęczenia i chroni przed  niekorzystnymi,  trwałymi, wtórnymi zmianami narządu widzenia. Wśród czynników mających wpływ na czytelność druku   oprócz wielkości typograficznych takich jak: kształt czcionki, wielkość czcionki (liter), odległość miedzy literami, wyrazami i wierszami, szerokość szpalty (długość wiersza), szerokość marginesów, znajdują się również czynniki optyczne jak: barwa papieru, barwa czcionki, poświata papieru (połysk), nieprzezroczystość. Zaleca się, by czynniki optyczne były dobierane według następujących wskazówek:

Barwa czcionki - barwa druku będzie sprzyjała szybkości czytania, o ile będzie wysoko skontrastowana z barwą tła, więc zawsze powinna być rozpatrywana indywidualnie. Generalnie można powiedzieć, że barwa powinna być możliwie intensywnie nasycona, a niewątpliwie ten warunek spełnia najkorzystniej czerń. Jej współczynnik odbicia powinien mieścić się w granicach 6-8%. Dobór odpowiedniego kontrastu pomiędzy tłem a kolorowym tekstem jest niezbędny dla osób mających obniżoną ostrość wzroku. Kontrast dawany przez dobór barw: jasnożółtej na ciemnoniebieskim tle lub jasnożółty na czarnym są rzadziej wybieranymi opcjami przy zwiększaniu czytelności tekstu i często przegrywa w konkurencji, ze względów estetycznych, z czarnymi literami na jasnym tle.

Barwa i jasność papieru - podobnie jak czynnik poprzedni, podporządkowana jest ścisłej relacji do barwy druku. Tradycja i wyniki badań popierają papier biały i lekko kremowy o obniżonej białości. Charakteryzujący go współczynnik odbicia światła powinien wynosić ok. 80-85%. Pozwala to na osiągnięcie pożądanego współczynnika kontrastu (różnicy pomiędzy współczynnikiem odbicia druku i papieru) ok. 80% dla książek i 70% dla gazet i broszur.

Nieprzezroczystość drukowa jest równie istotnym parametrem, często lekceważonym przy doborze odpowiedniego gatunku papieru. Maleje ona ze spadkiem wolumenu oraz ze wzrostem białości i gładkości, natomiast zwiększa się ze wzrostem grubości. Wysoka nieprzezroczystość przy drukowaniu dwustronnym zabezpiecza przed przebijaniem wydrukowanej treści na druga stronę arkusza. Efekt prześwitywania treści na drugą stronę powoduje powstawanie dezorientujących bodźców dla oczu podczas ruchów śledzących tekst w trakcie czytania.

Poświata papieru (połysk) – stosowanie błyszczącego papieru w większości warunków oświetleniowych może skutkować chwilowymi i niekontrolowanymi zmianami w kontraście rejestrowanego przez oko obrazu, powodowanymi przez silne odbicia światła. Połysk strony jest szczególnie dokuczliwy przy stosunkowo ostrych kątach oświetlenia strony. W takim przypadku korzystne jest oświetlenie umieszczone z boku głowy, z wyjątkiem osób używających szkieł w oprawach okularowych, dla których powstawać będą dokuczliwe powidoki (z odbicia) pochodzące od tylno-bocznego oświetlenia. Oświetlenie miejsc do czytania powinno gwarantować kontrast pomiędzy zadrukowaną stroną a tłem od 1:3 (optymalnie) do 1:10. W zasadzie nie sposób tego osiągnąć przy jednym źródle światła, dlatego powinno się stosować co najmniej dwa źródła światła "o odrębnych zadaniach tj. oświetlenia strony i pomieszczenia Jak pokazuje praktyka, najwięcej uwagi w trakcie doboru papieru poświęca się zwykle jego białości, dla odbiorcy jest to bowiem najbardziej widoczny (i często jedyny znany...) parametr optyczny a dla sprzedawcy doskonała reklama - w myśl zasady: „jaśniejsze, bielsze, czyli lepsze". Tymczasem obecny standard europejski preferuje np. odcień żółtawy bieli, wymóg odcienia niebieskawego jako parametru świadczącego o bieli wysokiej jasności wydaje się być stereotypowy i jest raczej polskim przyzwyczajeniem [6]. W wyniku stosowania papierów o podwyższonej białości oraz wysokim połysku czytelnik jest narażony na olśnienia, pochodzące od poświaty papieru lub od zbyt dużego kontrastu pomiędzy czcionką a tłem. Olśnienie pogarsza rozróżnialność szczegółów w obrazie. Bezpośrednim skutkiem bardzo silnego olśnienia (oślepienia) jest chwilowe wyłączę nie kontroli wzroku ze względu na początkowe fazy readaptacji. Olśnienie o średniej sile zaburza precyzję kontroli wizualnej, przyczynia się do łzawienia oczu, bólów głowy, rozdrażnienia, w dłuższych okresach - obniżenia efektywności pracy, zapalenia spojówek, skumulowanego zmęczenia.

Grupy zastosowań tekstów drukowanych

W zależności od przeznaczenia tekstu drukowanego, można określić cztery podstawowe grupy jego zastosowań, różniące się wymaganiami odnośnie parametrów użytkowych:

komunikacja - tu priorytetami są: bardzo dobra czytelność tekstu i duża szybkość czytania. Oba te parametry powinny być możliwie niezależne od warunków otoczenia (np. od oświetlenia);

dokumentacja - priorytetem jest również czytelność tekstu, a także zdolność do utrzymania stałych własności optycznych i mechanicznych zadrukowanego papieru przez długi czas;

nauka i rozrywka — ze względu na ilość czasu spędzonego na lekturze priorytetem jest komfort widzenia. Zastosowany papier i druk powinny umożliwiać długotrwałe czytanie bez nadmiernego wysiłku podczas koncentracji na tekście, skutkującego zmęczeniem wzroku i pogorszeniem samopoczucia sztuka wizualna - priorytetem jest niezakłócony odbiór treści wizualnej, czyli prawidłowe odwzorowanie barw, odpowiednia faktura i własności mechaniczne papieru. Uwidaczniające się różnice w wymaganiach wobec tekstu drukowanego prowadzą do oczywistego wniosku, że nie istnieje papier uniwersalny. W szczególności dotyczy to papieru o wysokiej białości i połysku, bowiem, jak już wspomniano, nieodpowiednie wartości tych dwóch parametrów będą powodować znaczny dyskomfort w trakcie długotrwałej lektury. Pierwsze, pozytywne wrażenie z obserwacji tekstu wydrukowanego na śnieżnobiałym, błyszczącym papierze zostanie przecież zatarte przez narastające w czasie dłuższej lektun' zmęczenie oczu, łzawienie, ból głowy i inne niepożądane objawy. Podobnie zastosowanie papieru o znacznie obniżonej białości do wydrukowania dokumentu urzędowego może zmniejszyć jego czytelność dla osób o obniżonej sprawności wzroku. Album fotograficzny wydrukowany na nadmiernie błyszczącym papierze nie będzie się nadawał do oglądania ze względu na uporczywe refleksy światła na powierzchni, a ulotka reklamowa na szarym papierze może nie przyciągnąć dostatecznej uwagi i wzbudzić oczekiwanego zainteresowania.

Rola parametrów papieru i druku w terapii zaburzeń wzrokowych

Proces odbioru i interpretacji wrażeń wzrokowych jest bardzo skomplikowany. Z tego powodu istnieje, niestety, szereg zagrożeń, które mogą ten proces zakłócać. Można oczywiście wpływać na polepszenie procesu wzrokowego, zwracając uwagę na czynniki, które biorą duży udział w percepcji i odpowiednio je dobierać lub korygować. Przykładem takich cech mogą być parametry papieru i druku biorące często bezpośredni udział w progresywnym rozwoju lub udoskonalaniu percepcji wzrokowej.

Jedną z wielu istniejących nieprawidłowości percepcji wzrokowej, w których dużą rolę odgrywają parametry papieru, druku (i tekstu) jest „syndrom Meares-Irlen". Psycholog Helen Irlen używa tu stwierdzenia „wrażliwości skotopowej". W takim przypadku receptory siatkówki są nadwrażliwe na pewne długości fal świetlnych, powodujące dystorsje i problemy z rozpoznawaniem tekstu i obrazu (zakrzywienie linii i struktury obrazu). Olive Meares zauważa podobne trudności z rozpoznawaniem i przyswajaniem tekstu wśród dzieci. Według Meares są one powodowane przez olśnienia pochodzące od wysokiego kontrastu czytanej, oglądanej strony. Ian Jordan opisuje problem jako dysleksję wizualną i określa, że zjawisko to ma nie tylko aspekty percepcyjne, ale również symptomy anomalii fizycznych, powstających w relacjach oko-mózg. Szacuje się, że od 2% do 30% populacji cierpi na powyższy syndrom, w dalszym ciągu pozostaje jednak pytanie, kiedy zakwalifikować osobę jako posiadającą takie problemy. Firma Tentavision wprowadziła skrót „asfedia" (Arrythmic Saccade Fixation in Edge Detection Iterative Arrays) dla defektu charakteryzującego się problemami z rytmicznym czytaniem. Mózg odbiera pionowe krawędzie czcionki wzdłuż określonego kierunku (najczęściej poziomej linii). Aby możliwe było sukcesywne (i efektywne) tworzenie oraz rozpoznawanie wyrazów, mózg powinien w miarę jak najkrótszym czasie rozpoznać pionowe krawędzie tekstu. Osoby z takim defektem percepcji wzrokowej mają problemy z czytaniem czarnego tekstu na białym tle. Olśnienie z otaczającej czarny druk białej strony powoduje zniekształcenia liter, wyrazów lub/i ich przesunięcia a nawet ogólne pogorszenie ostrości wzroku. W wielu takich przypadkach czytelnicy wskazują, że wygodniej czyta im się na szarym papierze. Osoby skarżące się na dyskomfort czytania często opisują pojawiające się trudności z tekstem jako ruchome wyrazy, dające wrażenie spadających lub pływających liter i wyrazów - widzą tekst podobnie jak na rys. 1. W takich przypadkach podczas czytania pojawiają się tendencje do opuszczania wyrazów lub całych linii, utrzymywania się nadmierne go wysiłku w oczach, powstawania bólów głowy i ogólnego dyskomfortu. Ma to bezpośredni wpływ na prędkość czytania, rozumienie, skupienie uwagi i zapamiętywanie, a ostatecznie wywołuje niechęć i unikanie czytania. Ogromną rolę odgrywa tu również oświetlenie górne i boczne, przy którym odbywa się czytanie tekstu przez uczniów, pracujących często przez bardzo długi czas.
Powstawanie tego typu dystorsji tekstu nie jest do końca poznane. Niektórzy autorzy wysuwają hipotezy, że jest to dysfunkcja powodowana nadwrażliwością komórek nerwowych potylicznej części mózgu, a osoby skarżące się na bóle migrenowe są szczególnie narażone na dystorsje czytanego tekstu [9].Istnieje również wiele opinii co do kolorowych teł, stosowanych barw światła pokrywających/oświetlających papier, przy których czytelnik mógłby czytać bardziej efektywnie,
a przez to łatwiej zrozumieć tekst zwiększając ostatecznie swoją prędkość czytania. A. J. Wilkins  dowiódł, że stosowanie odpowiednich cech tekstów pozwala osiągnąć wzrost efektywności wśród uczących się dzieci w wieku szkolnym o 20%.

Zalecenia odnośnie doboru papieru do poszczególnych zastosowań

Ze względu na opisane wcześniej aspekty doboru zaleca się używanie gatunków papieru o własnościach optycznych odpowiednich do danego celu. W poniższym krótkim zestawieniu podano sugerowane orientacyjne parametr}' optyczne papieru i druku, których stosowanie winno pomóc w spełnieniu wymagań odnośnie danej grupy zastosowań tekstu drukowanego. W przypadku parametrów liczbowych podano wartości progowe (wg. wartości podawanych przez producentów papieru, [6]).

Dokumenty i druki urzędowe Papier o białości ISO minimum 85%, niezabarwiony. Matowy, połysk <40%, optymalnie <15%. Testowany pod kątem powielania kserograficznego i skanowania optycznego. W   przypadku   dokumentów o długim czasie użytkowania (np. archiwizacja danych) - podwyższona odporność na starzenie-(blaknięcie kolorów, zmianę barwy i struktury papieru itp.)

Podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, literatura piękna.

Papier o obniżonej białości, ISO od 80%, niezabarwiony lub o lekkim odcieniu żółtym, brązowym lub beżowym. Koniecznie matowy, o jak najniższym połysku - < 10%, optymalnie 4-6%. Nieprzezroczystość drukowa - jak największa, na poziomie min. 95%, optymalnie 97%. Ze względu na skrajne wartości obu parametrów wskazane użycie papierów z wysokim wolumenem, co pozwoli osiągnąć polepszenie własności optycznych przy zachowaniu gramatury w rozsądnych granicach (ważne w przypadku podręczników szkolnych,  których waga jest istotnym parametrem).

# Literatura techniczna

Papier o białości od 80%, niezabarwiony. Matowy, połysk <40%, optymalnie <15%. Nieprzezroczystość drukowa - jak największa, na poziomie min. 95%, optymalnie 97%.

# Materiały reklamowe

Ze względu na krótki czas lektury i priorytet czytelności oraz wymagania odnośnie estetyki produktu, często stosowane są papiery o wysokiej białości i połysku. Takie podłoże zapewnia atrakcyjność wizualną produktu, nie utrudnia też specjalnie percepcji treści. Kiedy jednak nie ma istotnych ograniczeń w doborze formatu, kolorów i wielkości czcionki, zaś finalny wygląd i wyszukana elegancja nie są sprawą najważniejszą, należy otwarcie powiedzieć, że ze względów ekonomicznych i ekologicznych wskazane jest stosowanie papierów tańszych, nie podlegających w procesie produkcji procesom dodatkowego bielenia, np. papieru gazetowego. Przy odpowiednim dopasowaniu parametrów druku, tekst pozostanie doskonale czytelny przy zapewnieniu właściwego komfortu widzenia

## Podsumowanie

Dotychczasowe wyniki badań wskazują wyraźnie na związek pomiędzy komfortem widzenia i szybkością czytania a parametrami papieru i druku. Podkreśla się także specyficzne potrzeby osób z zaburzeniami percepcji wzrokowej odnośnie materiałów drukowych. Jak już wspomniano w rozdziale 6, według różnych szacowań ilość osób dotkniętych dysleksją, hiperleksją i innymi zaburzeniami percepcji wzrokowej określa się na 2% do 30% populacji. Dla kilku milionów ludzi w Polsce może to oznaczać problemy z odczytywaniem tekstu o nieodpowiednim kontraście i typografii i błędem byłoby bagatelizowanie tego problemu. Dla osób ze zdrowym wzrokiem równie istotne jest dobranie takich parametrów papieru i druku, które zapewnią im nie tylko poczucie obcowania z produktem o wysokich walorach estetycznych, ale także możliwość komfortowego, niezakłóconego i efektywnego dekodowania zawartej w nim treści.

Autorzy należą do Zespołu Optyki Widzenia w Instytucie

Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Grupa zajmuje się

zagadnieniami związanymi z optyką fizjologiczną, pomiarami

optometrycznymi i technologiami okularowymi