# Papiery ozdobne

Nazwa „papiery ozdobne" nie określa precyzyjnie ani ich rodzaju, ani wyglądu, czy też właściwości omawianych wyrobów papierowych; jest to w zasadzie chwyt reklamowy. Właściwsze jest angielskie określenie letterhead, text & cover, które dokładnie określa ich zastosowanie.

Nazwę tę można przetłumaczyć jako papier do drukowania blankietów firmowych (listowników), tekstu, okładek oraz opakowań.

Są to luksusowe, najczęściej nie powlekane papiery. Produkuje się je w wersji bez-drzewnej, czasem z dodatkiem długowłóknistej masy celulozowej bawełnianej (szmacianej). Ten luksusowy produkt o białej lub barwionej powierzchni wytwarza się najczęściej w gramaturach 70-100 g/m2, zakleja mocno, najczęściej powierzchniowo, a czasem zaopatruje w znak wodny, żeberkuje, znakuje się filcem lub flanelą albo tłoczy się odpowiedni wzór. W celu urozmaicenia wyglądu powierzchni wyrobu dodaje się różne materiały, które nadają jej atrakcyjny, nietypowy wygląd.

## Luksus zamknięty w papierze

Papiery ozdobne można sklasyfikować w trzech grupach:

- papiery do drukowania blankietów firmowych oraz papier ze znakiem wodnym (letterhead and watermarked papers),

- papiery fakturowane, tłoczone i barwione (textured, embossed and coloured),

- papiery i tektury okładkowe (cover papers andboards).

1) Papiery należące do pierwszej grupy to najczęściej papiery o gramaturach 70-100 g/m2, produkowane dość często także w formatach A4 lub A3, z umiejscowionym znakiem wodnym. Ten znak wodny również przy większych formatach wyrobu jest umiejscowiony najczęściej tak, aby znajdował się na formacie A4. Do tej grupy zaliczane są papiery czerpane i ich imitacje. Znak wodny to najczęściej nazwa - marka handlowa papieru ozdobnego z ozdobnikiem (koroną, konikiem, ptakiem itp.). Papiery czerpane produkowane są oczywiście z mas długowłóknistych (szmacianych). Tę grupę papierów stosuje się najczęściej do produkcji ekskluzywnej papeterii, listowników, eleganckich notesów, wybitnych wydań i publikacji, raportów rocznych i wielu innych.

2) Grupę drugą stanowią papiery o różnej fakturze powierzchni uzyskiwanej podczas produkcji na maszynie w stanie mokrym lub przez tłoczenie (moletowanie) w stanie suchym. Do tej grupy zaliczane są papiery barwione w masie lub powierzchniowo. Papiery produkowane są najczęściej w gramaturach od 100 do 250 g/m2 w dużych, zwykle do A, BI formatach. Przeznaczone są do innej luksusowej produkcji, a w zasadzie do drukowania: kalendarzy ściennych, książek, albumów, przewodników, afiszy, plakatów, kart okolicznościowych (świątecznych, imieninowych, urodzinowych), zaproszeń, toreb reklamowych. Prawdę mówiąc, znajdują zastosowanie do wszystkiego poza blankietami firmowymi (listownikami) w formacie A4. Do tej grupy zaliczane są kartony mające swe odpowiedniki w grupie pierwszej ze znakami wodnymi.

3) Trzecia grupa to najczęściej papiery o gramaturach 100-300 g/m2 przeznaczone do wykonywania okładek i luksusowych opakowań. Papiery te stosowane są do ekskluzywnej niskonakładowej produkcji (opakowania na kosmetyki, alkohole, pudelka na biżuterię, kartony do pakowania krawatów, ekskluzywnych koszul, zegarków itd.).

W grupie drugiej i trzeciej znajdują się papiery powlekane z tłoczoną powierzchnią lub powlekane o powierzchni, której nadano specyficzny wygląd. Przedstawiona powyżej klasyfikacja papierów ozdobnych jest próbą uporządkowania tej bardzo różnorodnej grupy papierów pod względem ich zastosowania. Nie należy jej traktować w sposób dogmatyczny.

## Zadrukowywanie papierów ozdobnych niepowlekanych

Do zadrukowywania niepowlekanych papierów ozdobnych stosowane są zarówno analogowe, jak i cyfrowe techniki drukowania. Nie wszystkie jednak techniki nadają się do zadrukowywania wszystkich grup niepowlekanych papierów ozdobnych.

## Papiery welinowe

Druk cyfrowy. Papiery welinowe, tj. o gładkiej (wove) lub bardzo gładkiej (super wove) powierzchni, mogą być stosowane do drukowania w drukarkach ink-jet i laserowych. Ograniczeniem może być zbyt duża gramatura. Mimo to, przed przystąpieniem do drukowania należy wykonać próby. Mogą wystąpić problemy przy dużych powierzchniach drukowanych wodnymi farbami w drukarkach ink-jet; zaleca się suszenie trwające około 1 minuty. Do drukarek laserowych zaleca się stosować papiery o gramaturach do 120 g/m2, polecane do tego celu przez producenta lub specjalnie wyprodukowane do drukowania cyfrowego. W pozostałych przypadkach należy wykonać próby. Z ograniczeniami, jak podano powyżej, papiery welinowe nadają się do drukowania na maszynach cyfrowych

działających na zasadzie elektrofotografii oraz natrysku.

Offset arkuszowy jest najczęściej stosowaną techniką do drukowania na papierach welinowych. Przy reprodukcji barwnej rastrowanej należy pamiętać o występujących zwykle trudnościach ze schnięciem farby, w związku z czym zaleca się przygotowanie reprodukcji według systemu UCR lub GCR [generowanie czerni -red.]. Przygotowanie reprodukcji UCR lub GCR znacząco zmniejszy procent pokrycia papieru farbą, a co za tym idzie, zwiększy szybkość utrwalania farby. W przypadku zadrukowywane-go papieru kolorowego należy pamiętać o barwie tła i zastanowić się, czy należy ją uwzględnić przy wykonywanej reprodukcji materiału przeznaczonego do drukowania. Zaleca się stosowanie farb szybkoschnących lub utrwalających się oksydacyjnie, czyli farb przeznaczonych do zadrukowywania podłoży nie-chłonnych. Zaleca się dosuszanie farb promieniowaniem podczerwonym (IR). W przypadku konieczności napylania należy stosować minimalną ilość proszku. Druki należy wykładać w niewielkie stosy. Drukowanie farbami utrwalającymi się promieniowaniem UV jest zalecane; najlepsze efekty osiąga się przy stosowaniu zimnych lamp UV Zalecana liniatura rastra to 54-60 linii/cm. Istnieje możliwość stosowania rastrów stochastycznych.

Typografia. Obecnie już technika wymierająca, niemniej jeszcze stosowana w ograniczonym zakresie do drukowania arkuszowego różnego rodzaju akcydensów. Należy stosować farby szybkoschnące. Istnieje możliwość drukowania ilustracji rastrowanych, głównie jednobarwnych z maksymalną liniaturą rastra 40 linii/cm.

Fleksografia. Stosowana obecnie głównie do zadrukowywania papieru welinowego w postaci zwoju z przeznaczeniem na luksusowe opakowania. Zalecane farby: zarówno rozpuszczalnikowe, jak i wodne. Zalecana liniatura rastra przy drukowaniu z form fotopolimerowych - do 60 linii/cm.

Sitodruk. Podobnie jak przy drukowaniu offsetowym arkuszowym, należy stosować farby szybkoschnące lub utrwalające się wg czystego mechanizmu oksydacyjnego, ewentualnie UV Zalecana liniatura rastra - do 48 linii/cm.

## Papiery żeberkowane

Budowa papierów żeberkowanych (ang. laid) jest taka, że w miejscach jaśniejszych jest mniej masy papierniczej, w miejscach ciemniejszych -więcej. Ich powierzchnia jest nierówna. Miejsca, w których jest więcej masy papierniczej, są wypukłe, pozostałe - wklęsłe. Wielkość i ilość porów w miejscach wypukłych i wklęsłych są w przybliżeniu jednakowe. Taki sam wzór reliefu, tzn. równolegle prążki, można uzyskać przez tłoczenie (ang. embossing) między cylindrami z wygrawerowanym na ich powierzchni wzorem. Jednak wtedy ilość masy papierniczej na całej powierzchni jest w granicach pewnej tolerancji taka sama. W miejscach wypukłych masa papiernicza jest mniej sprasowana, mniej zbita, z większymi porami, zaś w miejscach wklęsłych bardziej sprasowana, bardziej zbita, pory są mniejsze i jest ich mniej.

Istnieje zatem zasadnicza różnica między budową wyrobów żeberkowanych i tłoczonych (wytłaczanych) po wykonaniu wstęgi. Ta różnica w budowie jest mało istotna przy drukowaniu offsetowym, fleksograficznym czy sitowym, w tych bowiem technikach drukowania farba jest nakładana przez miękki element. Pewne różnice będą natomiast wyczuwalne w przypadku drukowania typograficznego. W drukowaniu typograficznym forma drukowa przenosząca farbę na zadrukowywane podłoże jest twarda. Prawidłowe zadrukowanie typograficzne wyrobu papierowego wymaga odpowiedniej technologii - można albo zastosować miękki obciąg, licząc się z powstaniem reliefu po drugiej stronie zadrukowywanego wyrobu (przetłoczenie), albo zastosować średnio twardy obciąg i liczyć się z koniecznością stosowania dużego nacisku. Z technik analogowych do drukowania na papierach żeberkowanych zalecane są: technika offsetowa arkuszowa (tu należy kierować się  zaleceniami podanymi dla papierów welinowych), offset zwojowy przy zastosowaniu farb typu heat-set (HSWO), typografia, fleksografia, sitodruk. Z technik cyfrowych mogą być stosowane: drukowanie laserowe (mono- i wielobarwne), drukowanie natryskowe (mono- i wielobarwne) i drukowanie termotransferowe. Papiery żeberkowane nadają się także do monochromatycznego kopiowania (czarno-białego).

## Papiery znakowane filcem

Powierzchnia papieru ozdobnego jest znakowana jedno- lub dwustronnie filcem. W mokrą jeszcze wstęgę papieru zostaje wciśnięty relief filcu. Zawartość wody we wstędze jest znacznie niższa (około 50 proc.) niż w przypadku żeberkowania papieru egu-terem (około 80 proc), w związku z czym i charakter powierzchni jest inny. Ponadto filc ma tylko kilka reliefów.

Znakowanie filcem jest stosunkowo płytkie, o drobnym nieregularnym wzorze. Znakowany papier to materiał twardy. Budowa wypukłości i wklęsłości powierzchni ma charakter pośredni między budową wypukłości i wklęsłości uzyskanych przez że-berkowanie i wytłaczanie gotowej wstęgi. W związku z tym i zastosowanie technik drukowania będzie inne niż w przypadku papieru żeberkowanego. Papier znakowany filcem produkowany jest w wielu różnych barwach, w tym w intensywnych barwach ciemnych.

Papiery ozdobne nie powlekane znakowane filcem nie nadają się do drukowania fleksograficznego i typograficznego ani do stosowania w drukarkach laserowych, natryskowych i w maszynach cyfrowych, działających na zasadzie elektrofotografii i natrysku farby. Nie nadają się także do stosowania w kopiarkach. Jest to związane z nierówną, nieregularną powierzchnią i nieregularną chłonnością, spowodowaną zróżnicowaniem chłonności miejsc wklęsłych i wypukłych powierzchni papieru.

Papier ten nadaje się za to do zadrukowywania offsetem arkuszowym (w tym na maszynach małoformatowych), offsetem zwojowym, z zastosowaniem farb typu heat-set (HSWO), sitodrukiem i - z technik cyfrowych - termotransferem

Offset arkuszowy (i zwojowy) jest techniką często stosowaną do drukowania na papierach znakowanych filcem. Przy reprodukcji barwnej rastrowanej należy kierować się zaleceniami podanymi dla papierów welinowych. Maksymalna zalecana liniatura rastra wynosi 48 linii/cm. Najczęściej drukowane są wzory kreskowe wielokolorowe.

Sitodruk. Jest on najbardziej rozpowszechnioną techniką zadrukowywania papierów znakowanych filcem. Z reguły drukowane są rysunki kreskowe, i to jedno- lub dwukolorowe. Podobnie jak przy drukowaniu offsetowym arkuszowym, należy stosować farby szybkoschnące lub utrwalające się promieniowaniem UV Zalecana liniatura rastra - do 32 linii/cm.

## Papiery o wytłaczanej powierzchni

Papiery o powierzchni wytłaczanej w suchej wstędze mogą być wytłaczane dwustronnie, jednostronnie lub przetłaczane. Papiery wytłaczane jednostronnie lub dwustronnie mają na powierzchni relief, który nie przechodzi przez całą grubość papieru. W przypadku papierów przetłaczanych relief przechodzi przez całą grubość papieru, z jednej strony na drugą. Zadrukowywanie tego typu papierów jest dość kłopotliwe; stosuje się do tego celu drukowanie sitowe i natryskowe. Praktycznie drukowane są tylko wzory kreskowe. Papiery przetłaczane często są niezadrukowane, gdyż ich atutem jest różnorodność barwy.

Do drukowania na papierach ozdobnych o powierzchniach wytłaczanych polecane są następujące techniki: offset arkuszowy (w tym mały offset), offset zwojowy stosujący farby typu heat-set (HSWO), typografia, sitodruk i termo-transfer.

Offset arkuszowy jest, obok sitodruku, najczęściej stosowaną techniką do zadrukowywania papierów z wytłaczaną powierzchnią. Przy reprodukcji barwnej rastrowanej należy kierować się zaleceniami podanymi dla papierów welinowych. Maksymalna zalecana liniatura rastra wynosi 54 linie/cm.

Sitodruk. Podobnie jak przy drukowaniu offsetowym arkuszowym, należy stosować farby szybkoschnące lub utrwalające się oksydacyjnie. Zalecana liniatura rastra - do 40 linii/cm.

Papiery o równej powierzchni (gładkie lub szorstkie)

Do tej grupy zaliczane są papiery ozdobne nie powlekane, które nie są papierami welinowymi, ani papierami żeberkowanymi, ani papierami z powierzchnią znakowaną filcem, ani też papierami z wytłaczaną powierzchnią. Innymi słowy, są to papiery o równej - gładkiej lub szorstkiej -powierzchni, z pominięciem papierów welinowych. Zastosowanie technik drukowania jest w pewnym sensie uzależnione od charakteru powierzchni papieru: od tego, czy jest ona gładka czy szorstka, czy w kombinacji z dwiema wymienionymi jest cętkowana, czy zawiera włókna barwne na powierzchni (włókna wełniane) lub czy wykończona jest na zamsz bądź imitację prawdziwego pergaminu (produkowanego ze skór zwierzęcych).

Do tej grupy zaszeregowane są również papiery ozdobne o równej powierzchni z wolumenem (tzw. papiery objętościowe). Wszystkie wymienione uwarunkowania zostaną zasygnalizowane przy zalecanych technikach drukowania.

Do zadrukowywania tej dość obszernej i zróżnicowanej grupy papierów stosowane są następujące techniki: technika offsetowa arkuszowa (w tym mały offset), technika offsetowa zwojowa używająca farb typu heat-set (HSWO), typografia, sitodruk, technika termotransferowa. Dla niskich gramatur (do 120 g/m2) możliwe jest wykorzystanie drukarek laserowych.

Offset arkuszowy jest najczęściej stosowaną techniką do drukowania na papierach o równej (gładkiej lub szorstkiej) powierzchni. Przy reprodukcji barwnej rastrowanej należy kierować się zaleceniami podanymi dla papierów welinowych.

W zależności od charakteru powierzchni zaleca się stosowanie obciągów twardych dla papierów gładkich, superkalandrowanych lub satynowanych i średnio-miękkich obciągów dla papierów o szorstkiej powierzchni i dla papierów objętościowych (gładkich z wolumenem). Maksymalna zalecana liniatura rastra wynosi dla papierów objętościowych 40-48 linii/cm, dla papierów o szorstkiej powierzchni lub/i z zawartością włókien bawełnianych - do 48-54 linii/cm, dla papierów satynowanych - do 54-60 linii/cm oraz dla papierów superkalandrowanych (o powierzchni wysokogładzonej) do 60-70 linii/cm.

## Obróbka wykończeniowa i uszlachetnianie

Obróbka wykończeniowa nie powlekanych papierów ozdobnych jest - z małymi wyjątkami dla wszystkich pięciu rodzajów - taka sama. W celu wykonania poprawnej obróbki wykończeniowej i uszlachetniania należy przestrzegać podanych poniżej zaleceń.

Złamywanie/bigowanie. Linia złamywania/bigowania (przegniatania) powinna przebiegać równolegle do kierunku wytwarzania, czyli do kierunku maszynowego. Papiery ozdobne nie powlekane o gramaturze powyżej 120 g/m2 mają zwykle skłonność do pękania w złamie, dlatego dla gramatur wyższych niż 120 g/m.2 należy wykonać big (przegniecenie) o głębokości rowka (przegniecenia) mniejszej niż grubość papieru.

Papier przeznaczony na okładki, tj. mający tylko jeden złam grzbietowy lub jeszcze dodatkowo jeden lub dwa złamy skrzydełkowe (równoległe do ziarnu grzbietowego), należy złamywać w taki sposób, aby wypukłość rowka pozostawała wewnątrz złamu (patrz rysunek).

Sposób złamywania papieru ozdobnego nie powlekanego po uprzednim przegnieceniu

W innych przypadkach także zaleca się, aby główne linie bigujące i miejsca złamu przebiegały wzdłuż kierunku wytwarzania papieru.

Zbyt mała wilgotność papieru powoduje pękanie złamu i przegniecenia, dlatego należy zapobiegać przesuszeniu papieru. Zaleca się wykonywanie prób przed złamywaniem produkcji. Próby te mają na celu dobór narzędzi bigujących oraz dobór głębokości i szerokości bigu.

Łączenie z innymi rodzajami papieru.

Praktycznie do łączenia (sklejania) papierów ozdobnych niepowlekanych można stosować wszystkie dostępne na rynku kleje do sklejania papieru. Wilgotność względna papierów ozdobnych niepowlekanych wynosi około 50 proc. Przy łączeniu z innymi papierami za pomocą klejów wodnych należy pamiętać, że papiery, z którymi są łączone, muszą mieć taką samą wilgotność względną. W przeciwnym razie, po pewnym czasie może nastąpić deformacja sklejanych papierów ozdobnych niepowlekanych.

Tłoczenie bezbarwne (ślepe).

Nie ma zwykle kłopotów z tłoczeniem wypukłym i wgłębnym papierów ozdobnych niepowlekanych o powierzchni bez reliefu. Papiery z ukształtowanym reliefem, tj. żeberkowane lub wytłaczane, sprawiają zwykle pewne kłopoty.

W przypadku papierów żeber-kowanych sprasowanie masy papierniczej i zmniejszenie porów będzie różne. W miejscu wypukłym nastąpi znacznie większe sprasowanie masy papierniczej i zmniejszenie porów, zaś w miejscu wklęsłym nastąpi niewielkie sprasowanie masy papierniczej i niewielkie zmniejszenie porów. Siła tłoczenia w miejscu wypukłym będzie duża, w miejscu wklęsłym - mała. Aby uzyskać odpowiednio głębokie tłoczenie w miejscach wklęsłych papieru żeberkowanego, należy wykonać bardzo silne tłoczenie w miejscach wypukłych - „przetłoczenie".

W przypadku tłoczenia bezbarwnego papierów o powierzchni wytłaczanej najczęściej następuje wyrównanie reliefu uzyskanego przez wytłoczenie w suchej wstędze papieru. Powodem tego zjawiska jest wyrównanie sprasowania masy papierniczej i zmniejszenie porów. Siła tłoczenia jest w przybliżeniu w każdym miejscu taka sama.

Zaleca się przeprowadzenie prób przed przystąpieniem do tłoczenia bezbarwnego. W przypadku papierów żeberkowanych, znakowanych filcem i o powierzchni wytłaczanej próby są wręcz konieczne.

Tłoczenie folią na gorąco.

Papiery ozdobne niepowlekane są podatne na tłoczenie folią na gorąco (czyli na aplikację folii metodą hot-stampingu) i w większości przypadków dają znakomite efekty wizualne. Oczywiście - podobnie jak przy tłoczeniu bezbarwnym - mogą wystąpić problemy z tłoczeniem folią w przypadku uszlachetniania papierów żeberkowanych i wytłaczanych.

W przypadku papierów żeberkowanych tłoczonych folią należy zastosować duży nacisk, aby w miejscach wklęsłych papieru nastąpiło całkowite przejście warstw}7 barwnej na te miejsca. Miejsca wypukłe papieru mogą w takim przypadku zostać częściowo przetłoczone. Wygląd tłoczenia folią w miejscach wklęsłych może być nieco inny niż w miejscach wypukłych. W związku z tym, że pewne miejsca w papierze że-berkowanym będą przetłoczone, należy przy tłoczeniu stosować możliwie niską temperaturę. W tym przypadku także forma do tłoczeń musi być specjalnie przygotowana. Głębokość powierzchni nietłoczących formy powinna być duża, znacznie większa niż dla innych papierów, kąt bocznych powierzchni tłoczących powinien być zbliżony do 90 st. Nawet przy tak przyjętej procedurze wygląd elementów wytłoczonych folią na papierze żeberkowanym może się znacznie różnić od wyglądu tłoczeń z folią wykonanych na papierach nieżeberkowanych. Papiery z powierzchnią wytłaczaną (embos-sing) mogą także powodować pewne problemy podczas tłoczenia wgłębnego z folią. Można uzyskać prawidłowe przeniesienie warstwy barwnej folii do tłoczenia. Jeżeli zastosujemy twarde formy tłoczące, musimy zniszczyć (wygładzić) relief tłoczonego papieru. Jeśli zastosujemy miękkie formy tłoczące z kauczuku silikonowego, relief tłoczonego papieru może pozostać nienaruszony i naniesienie warstwy barwnej folii do tłoczeń będzie bez zarzutu. Formy z kauczuku silikonowego można zastosować także do tłoczenia bezbarwnego papierów żeberkowanych, uniknie się wtedy przetłoczeń.

Lakierowanie.

W zależności od grupy, do której są przypisane, ozdobne papiery niepowlekane mogą być lakierowane lakierami offsetowymi, dyspersyjnymi lub lakierami utwardzanymi promieniowaniem UY Zaleca się lakierowanie wybiórcze (miejscowe) i do tego w miejscach pokrytych farbą. Lakierowanie całych powierzchni może spowodować zmianę wyglądu papieru. Mimo iż można stosować lakiery offsetowe do papierów welinowych, żeberkowanych i o gładkiej (bez przestrzennego ukształtowania) powierzchni oraz - po przeprowadzeniu prób - lakiery dyspersyjne i rozpuszczalnikowe, to ich stosowanie wiąże się zazwyczaj z koniecznością wielokrotnego lakierowania w celu osiągnięcia zadawalającego efektu.

Zadawalające efekty uzyskuje się przy dwukrotnym lakierowaniu lakierem utwardzanym promieniowaniem UV, nakładanym za pomocą sita (sitodruku). Znakomite efekty wizualne uzyskuje się przy dwukrotnym nakładaniu lakieru sitem. Podczas pierwszego nakładania należy lakierować lakierem matowym, który działa jako uszczelnienie powierzchni papieru. Podczas drugiego cyklu nakładany jest lakier połyskowy, który nadaje połysk wybranym powierzchniom. Należy przy tym zwracać uwagę na dokładność pasowania - lakier matowy nakładany podczas pierwszego cyklu może być nakładany szerzej niż druga warstwa lakieru z połyskiem, co może dawać efekt zmatowienia cienkich kresek.

Laminowanie foliami.

Druki wykonane na papierach ozdobnych nie-powlekanych są podatne na laminowanie foliami z tworzyw sztucznych. W przypadku laminowania foliami z klejem termotopliwym mogą wystąpić identyczne problemy, jak w przypadku tłoczenia z folią (hot-stamping). W przypadku laminowania papierów żeberkowanych foliami z użyciem klejów rozpuszczalnikowych może nastąpić przetłoczenie w miejscach wypukłych lub nie uzyska się pełnego kontaktu papieru z folią i może nastąpić delaminacja. W przypadku laminowania tym sposobem papierów z wytłaczaną powierzchnią może nastąpić wyrównanie wytłoczeń, bądź także nie uzyska się pełnego kontaktu i będzie następowała delaminacja folii. Delaminacja jest najszybciej widoczna podczas bigowania i złamywania polaminowanych arkuszy. Z pozostałymi rodzajami papierów ozdobnych niepowlekanych nie powinno być kłopotów (czasami pewne utrudnienia mogą wystąpić przy papierach znakowanych filcem).

Preprint.

Papiery ozdobne niepowlekane mogą być stosowane do preprintu po uprzednim przeprowadzeniu prób. W pierwszej kolejności należy papiery ozdobne zadrukować techniką offsetową arkuszową. Personalizacja polegająca na uzupełnieniu druku offsetowego przeprowadzana jest zazwyczaj za pomocą drukarek laserowych i maszyn cyfrowych, ewentualnie kopiarek działających na zasadzie elektrofotografii lub drukarek natryskowych (ink-jet). Do wykonania druków offsetowych na papierach ozdobnych niepowlekanych personalizowanych elektrofotograficznie należy stosować farby odporne na wysoką temperaturę. Tego wymogu nie ma przy personalizacji za pomocą drukarek lub maszyn natryskowych.

Mogą wystąpić problemy z zadrukowaniem elektrofotograficznym i natryskowym papierów głęboko wytłaczanych, znakowanych filcem i niektórych papierów żeberkowanych o głębokim i szerokim ożebrowaniu. Ograniczeniem, szczególnie przy personalizacji elektrofotograficznej, może być zbyt wysoka gramatura stosowanych papierów.

oprać. Iwona Lisek

(na podstawie pracy Stefana Jakucewicza

„Papiery ozdobne', Ecco-Teka,

Warszawa 2006)

Papiery ozdobne są jednocześnie ładne i eleganckie. Nadają się do pisania atramentem. Charakteryzują się także dużą sztywnością i sprężystością, przy wyginaniu niektóre wydają specjalny dźwięk. Zadrukowuje się je głównie techniką offsetową lub w drukarkach komputerowych. Ten luksusowy produkt występuje również jako wyrób o gramaturze większej niż 200 g/m2 z przeznaczeniem na wizytówki, zaproszenia, okładki, teczki itp. w formatach znormalizowanych do BI. Klasyczne są także koperty o różnych wymiarach. Wyroby o gramaturach większych niż 200 g/m2 wyglądają identycznie jak papier do wykonywania blankietów firmowych, ale nie mają znaku wodnego. Są to produkty markowe znane pod własnymi nazwami handlowymi. Bardzo często stanowią ulubione tworzywo grafików: służą do wykonywania projektów graficznych, również tych, które drukowane są na zwykłych białych papierach.