Naświetlarka –jest to urządzenie ,które jest wykorzystywane w poligrafii do nanoszenia obrazu drukowego metodą optyczną na formę drukową lub formę kopiową.

Typy naświetlarek:

- Naświetlarki laserowe, w technologii CtF służą do naświetlania klisz (formy kopiowe) ,a później są wykorzystywane do naświetlania metodą stykową form drukowych.

Obraz na kliszach może być naświetlany pozytywnie lub negatywnie ,bądź prawo lub lewo czytelnie (odbicie lustrzane). Istnienia klisz wymusza dodatkową czynność zwaną montażem

(montaż ręczny) . Klisze, jako materiał delikatny, z trudem wytrzymują stabilność wymiarową. Są podatne na zanieczyszczenia i uszkodzenia mechaniczne.

Naświetlanie blach z klisz utrudnia zapanowanie nad wielkością i kształtem.

-Naświetlarki praktyczne ,w technologii CtP wykorzystywane do naświetlania płaskich form drukowych w postaci tzw blach (druk offsetowy).Zaletą jest maksymalna dokładność wszystkich parametrów jak i skrócenie całego cyklu przygotowania formy drukowej. Technologia ta jest rozwijająca się ,koszty ulegają obniżaniu . Proces ten sprawia, że technologia stopniowo wkracza nie tylko do dużych ale i średnich drukarń.

-Naświetlarki diodowe ,w technologii CtPress służą do naświetlania form drukowych w tym miejscach, w których za moment odbędzie się druk. Formą drukową może być cylinder drukowy lub odpowiedni płyta lub folia zakładana na tym cylindrze.

W technologii CtF i CtP rozróżniane są dwa typy naświetlarek:

- Naświetlarka bębnowa

- Naświetlarka liniowa

W obu rodzajach naświetlarek na kliszy lub płycie powstaje obraz utajony ,który następnie trzeba oddać obróbce, aby przedłużyć jego trwałość.

Naświetlarki bębnowe mają przewagę nad liniowymi , ponieważ mają większą dokładność i powtarzalność naświetlonego obrazu .Wadą jest to, że jest ograniczona wielkość materiału do wielkości bębna .Zaś  w naświetlarkach liniowych naświetlić można powierzchnie ograniczoną szerokością . Ze względu na gorszą geometrię tych naświetlarek wyciągi barwne dla danego użytku są naświetlane szeregowo (nie można ich naświetlać parami). Prędkość naświetlarek liniowych jest większa od bębnowych.

Naświetlarki do klisz używane są zazwyczaj w studiach DTP lub ogólnodostępnych punktach usługowych. Naświetlarki do blach spotykane na miejscu w drukarniach oraz używane w punktach  współpracujących z konkretnymi drukarniami.