# Bartłomiej Targosz IIF

# Opracowanie na temat skanera bębnowego

Skaner bębnowy (ang. drum scanner) - urządzenie peryferyjne komputera pozwalające na stworzenie postaci cyfrowej obrazu z oryginałów transparentnych (przeźroczystych) czyli slajdów lub negatywów fotograficznych.

Nazwa wywodzi się od metody odczytu obrazu, w skanerach bębnowych bowiem głównym elementem jest bęben, na którym umieszcza się przed procesem skanowania oryginały fotografii. W trakcie skanowania bęben obraca się z prędkością od kilkuset do ponad 1500 obrotów na minutę pod głowicą skanującą. Skanery bębnowe stosowane są w profesjonalnych studiach graficznych ze względu na wysoką jakość uzyskiwanych obrazów. Charakteryzują się wysoką rozdzielczością (do kilku tysięcy dpi), co pozwala np. uzyskać dobrej jakości obraz z przeznaczeniem do druku w formacie A3 z zeskanowanego slajdu 35 mm. Drugim wyróżniającym je parametrem jest wysoka gęstość optyczna - 4.0 D i więcej, która odpowiada za prawidłowe wydobywanie szczegółów z bardzo ciemnych i jasnych fragmentów negatywów i slajdów.

Wśród skanerów skanery bębnowe nadal są jak Rolls Royce. Urządzenia te kosztują od kilkunastu do kilkuset tysięcy marek niemieckich i są zazwyczaj używane w przemyśle usługowym. Jeśli chcemy wykorzystać całą jakość ze specjalnych zdjęć, warto zapłacić za to odpowiednią cenę i oddać slajd lub odbitkę papierową w ręce eksperta wyposażonego w skaner bębnowy.

Ostrość w skanerze bębnowym:

w skanerach bębnowych głownie zależy to od wielkości

szczeliny. W skutek czego np. skany z Tango (który powinien mieć

teoretycznie chyba 8000 dpi) maja 2x mniej szczegółów niż dobry skaner

plaski. Z kolei patrząc w drugą stronę należy mieć świadomość

, że w skanerach płaskich obraz (RAW) jest w znacznym

stopniu modyfikowany sprzętowo/programowo (również poprzez zmianę kontrastu,

co wpływa na wrażenie ostrości na surowym skanie), w rezultacie czego obraz

z dobrego skanera bębnowego (szczelina 3-6 mikronów) sprawia wrażenie

delikatniejszego niż z high-enowego płaskiego, do czasu gdy... nie zrobimy

dużego naświetlenia lub wydruku - po wyostrzeniu obu skanów stosownie do

efektu (naturalnego) jaki chcemy osiągnąć.